1.打开“XCOM”串口助手软件.（见图1）

图1：软件标识

- 飞机端电台配置：

- 第一种方法：选择对应的COM口、波特率57600、停止位1、数据位8、校验码None、打开串口，点击多条发送，手动依次输入以下编码。（见图2）

+++

AT&F10

AT&V

ATS104=2023041000  // 此值可以修改，但需与地面端相同

ATS102=2       //ATS102=1波特率为115200、ATS102=2波特率为57600

ATS108=30

AT&W

ATA

图2.编码输入位置

- 输入完成后依次点击“0.、1、2......”（见图4），每点击一条，窗口即会出现回传信息

图3：批次输入

图4：录入

- 第二种方法：使用软件右下角“导入导出条目”，将“飞机端电台配置文件”导入，然后再依次点击“0.、1、2......”即可.（见图3）

- 地面端电台配置：

- 第一种方法：选择对应的COM口、波特率57600、停止位1、数据位8、校验码None、打开串口，点击多条发送，手动依次输入以下编码

+++

AT&F11

ATS104=2023041000  // 此值可以修改，但需与天空端相同

ATS102=2     //ATS102=1波特率为115200、ATS102=2波特率为57600

ATS108=30

AT&W

ATA

- 第二种方法：使用软件右下角“导入导出条目”，将“地面端电台配置文件”导入，然后再依次点击“0.、1、2......”即可。

- 配置完成后即可双向通信。